1. OBJETIVOS

| ETAPA | OBJETIVOS |
| --- | --- |
| 1.1 | Este documento descreve a estratégia de controle de contaminação para garantir a qualidade do produto frente a contaminações microbiológicas, partículas, pirogênio / endotoxinas e vírus. |

2. HISTÓRICO

| ETAPA | HISTÓRICO |
| --- | --- |
| 2.1 | O CCS deve ser implementado ao site para que possa ser definido os pontos críticos de controle e avaliar a efetividade de todos esses controles (design, procedimentos, técnicas e organização) e medidas de monitoramento empregado no gerenciamento de risco associado a contaminação. O CCS deve ser ativamente atualizado e continuamente melhorado em relação a manufatura e métodos de controle O controle de contaminação e as etapas adotadas para minimizar o risco de contaminação por fontes microbianas e particuladas são uma série de eventos ou medidas sucessivamente encadeadas. Estas geralmente são avaliadas, controladas e monitoradas individualmente, mas sua eficácia coletiva deve ser considerada em conjunto. O desenvolvimento do CCS requer conhecimento técnico e de processo aprofundado. Os potenciais fontes de contaminação são atribuídas a detritos microbianos e celulares (por exemplo, pirógenos, endotoxinas), bem como a matéria particulada estrangeira (por exemplo, vidro e outras partículas visíveis e subvisíveis). |

3. ESCOPO

| ETAPA | ESCOPO |
| --- | --- |
| 3.1 | Este documento descreve, em um nível elevado, o processo de fabricação e os controles de contaminação associados para <produto/processos> na <instalação/área>. <Produto> é um <tipo de produto, por exemplo, substância derivada quimicamente para um produto injetável>. Se este CCS for específico para uma parte do produto, consulte o CCS para as outras partes da cadeia de suprimento se internas (ou consulte o QTA se forem de fonte externa). Por exemplo: O IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) para <nome do produto> é obtido de <empresa externa, nome da instalação>. Isso é regido por um Acordo de Qualidade formal [Referência(s): XXX]. Orientações detalhadas sobre controles de contaminação para os processos de produção de <nome do IFA> são registradas em um documento separado pertencente à <empresa externa>. |
| 3.2 | A estratégia é multifacetada e inclui controles associados aos seguintes aspectos: - Projeto do processo de fabricação, avaliação de risco, validação e monitoramento - Projeto da instalação e controles ambientais - Monitoramento ambiental - Manipulação de equipamentos e controles de limpeza - Manutenção de equipamentos - Projeto e controles de utilidades - Sistema de alarme - Treinamento de pessoal e controles - Matérias-primas e componentes - Recipientes e sistemas de fechamento de produtos - Aprovação de fornecedores - Contaminação e resposta a interrupções de utilidades - Prevenção: sistemas de qualidade e melhoria contínua - Governança e supervisão |

5. ELEMENTOS DA ESTRATÉGIA DE CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO

| ETAPA | ELEMENTOS DE CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO |
| --- | --- |
| As seções podem ser reorganizadas conforme considerado apropriado pelo local. Adicione outros controles específicos importantes do local, quando apropriado |  |
| 5.1 | Projeto do Processo de Fabricação, Avaliação de Risco, Validação e Monitoramento (TR90 Seções 7.0, 8.0 e 9.0) Inclua nesta seção uma breve descrição do processo. Adicione um mapa do processo que identifique controles importantes contra contaminação, incluindo agentes antimicrobianos, etapas de remoção de impurezas, tempos de retenção do processo e pontos de teste microbiológicos/particulados. Inclua uma visão geral de como o design do processo controla o potencial de entrada microbiana, sobrevivência e crescimento/proliferação, etapas de remoção microbiana, simulação de processo asséptico (APS), além de avaliações e validações de risco relacionadas a esses controles. Adicione justificativas para esquema de testes de processo e limites para microrganismos (biológicos e endotoxinas), viral e partículas. |
| 5.2 | Projeto de Instalações e Controles Ambientais (TR90 Seção 5.0) Consulte a versão atual de plantas de instalações conforme classificação de áreas descrita. Adicione visão geral do layout mostrando classificações de áreas, áreas de segregação, direção dos fluxos (ex.: upstream, downstream, armazém, amostragem de matéria-prima). Inclua visão geral de áreas de níveis aprimorados de biossegurança. Adicione visão geral dos principais controles ambientais: projeto, temperatura e umidade, cascata de pressão de ar, limpeza e desinfecção, controles de acesso e fluxos de pessoal. Adicione visão geral de tecnologias de barreira, se aplicável (ex.: isoladores, RABS). |
| 5.3 | Monitoramento Ambiental (TR90 Seção 7.0) Adicione visão geral do monitoramento ambiental, limites e status da qualificação ambiental e periodicidade da requalificação. |
| 5.4 | Manipulação de Equipamentos, Limpeza e Sanitização/Esterilização (TR90 Seção 9.2) Adicione visão geral de equipamentos de fabricação reutilizáveis, incluindo: segregação de limpo/sujo, vivo/não-vivo, tóxico/detoxificado (quando aplicável); limpeza e sanitização/esterilização, incluindo qualidade da água, armazenamento de equipamentos limpos, coluna/SKD e UF/DF de manipulação; e validação associada e avaliação de risco relacionadas ao controle de contaminação. |
| 5.5 | Manutenção de Equipamentos (TR90 Seção 9.5) Adicione visão geral do programa de manutenção de equipamentos, incluindo como cronogramas de PM são estabelecidos e como eventos de manutenção são contidos para limitar a contaminação do processo. |
| 5.6 | Projeto e Controles de Utilidades (TR90 Seção 5.4) Adicione visão geral dos controles de utilidades GMP (utilidades usadas como matéria-prima ou em contato direto com o produto ou superfícies de contato com o produto), projeto sanitário, uso, sanitização e monitoramento, incluindo estratégia de amostragem, tendências, e potencial de formação de biofilme. Inclua especificamente sistemas de resfriamento se colocados em sala de envase. - 5.6.1 Unidades de Manipulação de Ar/HVAC (TR90 Seção 5.4.2) - 5.6.2 Água(s) (TR90 Seção 5.4.1) - 5.6.3 Vapor limpo, se aplicável (TR90 Seção 5.4.1) - 5.6.4 Ar comprimido (TR90 Seção 5.4.3) - 5.6.5 Outros gases (ex.: nitrogênio) ou vácuo, se aplicável (TR90 Seção 5.4.3) - 5.6.6 Outras utilidades GMP (ex.: sistemas de resfriamento), se aplicável (TR90 Seção 5.4.2) |
| 5.7 | Sistema de Alarme (TR90 Seção 9.1) Adicione visão geral de sistema de alarme de instalações e equipamentos, controles do sistema de alarme, estratégia de limite e como são tratadas as excursões. |
| 5.8 | Treinamento e Controles de Pessoal (TR90 Seção 8.0) Adicione visão geral de requisitos de higiene/vestimenta de pessoal e treinamentos/certificações associados, treinamento asséptico e treinamento por função, destacando campanhas de conscientização de contaminação. Inclua como visitantes são tratados. Inclua treinamento de pessoal para inspeção visual de partículas, se aplicável. |
| 5.9 | Matérias-Primas e Componentes (TR90 Seção 6.0) Adicione visão geral de matérias-primas e componentes, incluindo sistemas de uso único, por exemplo, seleção e qualificação, categorização por criticidade, definição de planos e especificações de testes, recebimento, teste e inspeção antes do uso para consumíveis, e disposições especiais para endotoxinas e/ou limites de partículas, se aplicável. Inclua quais tipos de matérias-primas passam por testes microbiológicos e quais componentes e sistemas SUS passam por preparação interna (ex.: depirogenação/esterilização). Explique como dados e reclamações são acompanhados e avaliados. |
| 5.10 | Recipientes e Fechamentos (TR90 Seção 10.0) Adicione visão geral de recipientes e fechamentos, seleção, teste de recebimento, controles internos (limpeza/depirogenação/esterilização) e validação e controle da integridade do fechamento. Inclua recipientes usados para transporte e armazenamento de soluções de grande volume e recipientes de produto final. |
| 5.11 | Aprovação de Fornecedores (TR90 Seção 11.6) Adicione visão geral da aprovação de fornecedores ou subcontratados para matérias-primas e consumíveis, depirogenação/esterilização de componentes e sistemas SUS, ou outros serviços terceirizados relacionados ao controle de contaminação (ex.: serviços de limpeza e esterilização). |
| 5.12 | Resposta a Contaminação e Interrupção de Utilidades (TR90 Seção 7.2) Adicione visão geral da resposta a contaminação (microbiana, particulada e viral, se aplicável) e como conter eventos de interrupção de utilidades (ex.: desligamentos de manutenção, eventos de manutenção invasiva, quedas de energia). |
| 5.13 | Prevenção: Sistemas de Qualidade e Melhoria Contínua (TR90 Seção 11.0) Adicione visão geral de sistemas de qualidade relacionados ao controle de contaminação (ex.: investigação de desvios, tratamento de CAPA, mudança de controle, gerenciamento de risco de qualidade). Descreva como esses sistemas de qualidade são aplicados para promover a melhoria contínua do programa de controle de contaminação. |
| 5.14 | Controles de Qualidade (TR90 Seção 11.7) Adicione visão geral ou referência a treinamentos laboratoriais, programas OOS, APS e aspectos de testes específicos, conforme apropriado. |
| 5.15 | Governança e Revisão de Efetividade (TR90 Seção 12.0) Adicione visão geral de como a performance dos controles de contaminação é monitorada por órgãos de governança e como os sistemas de qualidade apoiam a supervisão da governança e o esquema de escalonamento estabelecido (ex.: revisão de gestão de qualidade do site). |

6. GLOSSÁRIO

| ETAPA | GLOSSÁRIO |
| --- | --- |
| 6.1 | Adicione definições relevantes do local neste documento. |

7. DOCUMENTOS REFERENCIADOS

| ETAPA | ELEMENTOS DE CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO |
| --- | --- |
| 7.1 | Adicione SOPs relevantes do local, validações de site, estudos, avaliações de risco e outros mencionados neste documento. |

8. HISTÓRICO DE REVISÃO

| No. REVISÃO | DATA DA EFETIVIDADE | SUMÁRIO DE ALTERAÇÕES |
| --- | --- | --- |